# 基于STM32单片机的智能浇花系统设计 Design of Intelligent Watering System Based on STM32 Microcontroller

彭霞 PENG Xia；黄灵敏 HUANG Ling-min；黄秀梅 HUANG Xiu-mei

（广西民族师范学院，崇左532200） （Guangxi Minzu Normal University, Chongzuo 532200, China)

摘要：针对传统灌溉方式水资源浪费严重、自动化程度低的问题，设计了一种基于STM32单片机的智能浇花系统。系统采用模块化设计，包含数据采集、决策控制、执行机构和交互显示四大模块。通过对土壤湿度传感器、环境温湿度传感器实时采集的环境数据，结合模糊PID控制算法动态调节电磁阀开度，实现精准灌溉，并把数据信息显示及上传。硬件设计包括传感器信号采集、PWM驱动电磁阀模块、OLED显示及远程WiFi模块。实验结果表明，系统可将土壤湿度偏差控制在 $ % $范围内，较传统灌溉方式在节水效率上提升 $ 35% $ ，植物存活率达 $ 98% $ 以上，具备良好的实用性和推广价值，为家庭园艺与小型农业场景提供了高效解决方案。

Abstract: In response to the serious waste of water resources and low automation level in traditional irrigation methods, an intelligent watering system based on STM32 microcontroller was designed. The system adopts a modular design, including four major modules: data acquisition, decision control, execution mechanism, and interactive display. By collecting real-time environmental data from soil moisture sensors and environmental temperature and humidity sensors, combined with fuzzy PID control algorithm to dynamically adjust the opening of solenoid valves, precise irrigation is achieved, and the data information is displayed and uploaded. The hardware design includes sensor signal acquisition, PWM driven solenoid valve module, OLED display, and remote WiFi module. The experimental results show that the system can control the soil moisture deviation within the range of $ % $ , which improves the water-saving efficiency by 35% compared to traditional irrigation methods, and the plant survival rate reaches over 98%. It has good practicality and promotion value, providing an efficient solution for home gardening and small-scale agriculture scenarios.

关键词：STM32；智能灌溉；模糊PID；电磁阀

Key words: STM32; intelligent irrigation; fuzzy PID; solenoid valve

中图分类号：TP368.1 文献标识码：A 文章编号：1006-4311(2026)07-109-03 doi:10.3969/j.issn.1006-4311.2026.07.033

## 0 引言

随着全球水资源短缺问题日益严峻，农业用水效率提升成为研究热点。据统计，传统灌溉方式的水分利用率不足 50%而智能灌溉系统可提升至 85%以上。家庭园艺场景中，现有浇花装置普遍存在以下问题：定时灌溉忽视环境变化、缺乏闭环控制、无法远程监控等。本研究旨在设计一种低成本、高精度的智能浇花系统，通过多传感器融合技术实时采集土壤湿度、环境温湿度，结合自适应控制算法实现精准灌溉。

## 1 系统总体设计方案

系统采用“感知、决策、执行、交互”四层架构，如图1所示。

图1系统总体设计方案

## 1.1 决策层

- 1.1 主控芯片低功耗设计与核心架构本系统选用 STM32L031G6作为核心控制器，该芯片

基于ARM Cortex-M0+32位RISC处理器内核，在实现高效运算的同时显著降低能耗。其动态功耗仅为 30μA/MHz 在停机模式下功耗可降至 0.35μA 。芯片集成64KB Flash与8KB SRAM，其中SRAM配备硬件奇偶校验功能，确保户外复杂环境下的数据可靠性。32MHz主频与单周期I/O访问技术，使得传感器数据采集、模糊PID算法运算、多任务调度等操作可在5ms内完成，满足实时控制需求。

## 1.1.2 高精度数据采集与多模态通信

主控芯片配备的12位逐次逼近型ADC模块，支持 10通道扫描模式与硬件过采样功能，可将有效分辨率提升至16位。针对土壤湿度传感器的0-3V模拟信号，ADC以100kSPS速率采样，结合内置温度传感器实时补偿环境漂移，使湿度检测精度达 $ % $ 。通过 $ ^{2} $接口以1MHz高速率连接AHT20温湿度传感器，每2秒获取空气环境参数；SPI接口驱动SSD1306OLED显示屏，实现55fps流畅刷新；USART接口以115200bps波特率与ESP-01S WiFi模块通信，支持AT指令集与透传模式切换。多外设协同工作时，DMA控制器自动管理数据传输，使CPU负载率低于 $ 35%^{[1]} $ 。

## 1.2 感知层

## 1.2.1 土壤温湿度复合传感器

针对传统电阻式传感器易腐蚀、精度衰减的问题，选用电容式土壤温湿度传感器，其优势在于： $  $非接触测量：

采用高频电容检测技术，避免电极与土壤直接接触导致的电解腐蚀； $  $长期稳定性：陶瓷封装探针可耐受酸碱土壤环境； $  $温度补偿：内置NTC热敏电阻，消除温度波动对湿度测量的影响。信号处理：传感器输出0.52.5V模拟信号，对应0100%含水量；主控芯片通过ADC采集电压值，采用动态基线校准法。

## 1.2.2 环境温湿度传感器

为精准评估蒸发量对灌溉需求的影响，选用数字式温湿度传感器，其特点包括： $  $集成化设计：将温湿度传感单元与信号处理电路集成于 $ 3 $芯片； $  $低功耗特性：工作电流仅 0.2mA，适合长期连续监测； $  $快速响应：湿度检测响应时间<8秒。

## 1.3执行层

## 1.3.1 电磁阀驱动模块

针对家庭园艺场景的小流量、低功耗需求，选用常开型脉冲式电磁阀，其核心优势包括： $  $低压驱动：12V直流供电，适配系统电源设计； $  $精准控流：流量范围0.33L/min满足盆栽植物需水量； $  $快速响应：开启时间≤15ms，关闭时间≤20ms； $  $节能特性：脉冲式工作模式，稳态保持无需持续供电。

## 1.3.2 电磁阀PWM控制策略

首先对频率选择，设定PWM频率1kHz，避免可闻噪声，同时确保电磁阀机械响应无滞后。其次对占空比映射，设定线性区间：占空比 10%80%对应流量0.33L/min；设定非线性补偿：通过实验标定建立查找表，存储256组校准数据；动态调整：根据反馈流量实时修正占空比。

## 1.4交互层

## 1.4.1 本地状态显示模块

通过SPI1接口驱动OLED显示屏，显示屏采用分层可视化设计，动态数据区与状态指示区协同呈现关键信息。动态数据区划分为左右两列，左列实时显示土壤参数，上方为湿度数据，下方为温度信息；右列展示环境参数，顶部显示空气湿度，底部为环境温度。电磁阀状态通过动态图标居中显示，开启时呈现蓝色水滴坠落动画，关闭时切换为灰色静态阀门图标。状态指示区位于屏幕顶端，WiFi信号强度以四格阶梯图标表示，正常运行时显示绿色环形进度条，异常时转为红色闪烁警示图标。

## 1.4.2 远程状态显示及控制模块

通过USART1接口连接ESP-01SWiFi模块，构建双向通信链路，实现数据远程传输与设备控制功能 $ ^{[2]} $。状态信息数据上传，采用轻量级MQTT协议，将土壤温湿度、环境参数、电磁阀状态及系统健康信息封装为JSON格式，每5秒周期性推送至云端服务器。手机APP端同步展示多维数据，包括土壤湿度、环境参数、电磁阀状态。用户可通过远程设定湿度阈值，或手动触发即时灌溉指令。

## 2 软件系统的总体设计

系统软件采用事件驱动型多线程架构，通过优先级调度与状态机管理实现高效资源利用。整体流程划分为数据采集、控制决策、执行输出三个核心线程，辅以用户交互后台任务，如图2所示。

$  $初始化阶段：系统启动时执行全面初始化：配置各类外设接口，设置通信协议与时钟源，加载预设参数与历史配置。完成传感器通断检测与执行机构自检，确保硬件状态正常，异常时通过显示模块提示错误信息。 $  $主程序

图2 系统软件的工作流程图

循环：采用事件驱动架构，通过定时中断触发周期性任务，处理异步事件如用户操作或网络指令。任务调度兼顾实时性与低功耗需求，空闲时段自动进入休眠模式以降低能耗。$\textcircled{3}$获取传感器数据：多通道采集土壤与环境参数，通过滤波算法消除噪声干扰，结合动态校准策略提升数据可靠性。传感器数据按空间分布加权融合，准确反映植物根系区域状态。$\textcircled{4}$控制决策生成：根据实时数据偏差切换控制模式：大偏差时激活模糊控制匹配经验规则，小偏差阶段启用PID算法精准调节。控制参数动态调整，结合环境温湿度自动补偿灌溉量 $ ^{[3]} 。执行机构控制：通过脉宽调制信号驱动电磁阀，采用软启动策略减少机械冲击。实时监测电流与温度，异常时触发多级保护机制，确保执行过程安全可靠。信息可视化呈现：显示屏分层展示核心参数与设备状态，动态图标直观反映灌溉进程。界面支持异常信息优先显示，用户可通过交互菜单查看历史记录与系统配置。灌溉终止管理：满足目标湿度、人工干预或检测到故障时，立即停止灌溉操作。执行机构关断过程包含能量释放与状态锁定，防止误触发或二次损害。数据同步与存储：本地缓存关键运行数据，定期持久化存储防止丢失。无线模块将数据同步至远程平台，支持移动端实时监控与历史趋势分析。$能耗优化策略：动态管理外设供电状态，依据任务负载切换休眠等级。休眠期间维持基础计时与唤醒功能，平衡系统响应速度与续航能力。

## 3 模糊PID复合控制器的简要设计

## 3.1 模糊控制阶段：输入变量定义

湿度偏差是指目标湿度与实际湿度差值，划分为5个模糊集；偏差变化率是指单位时间内湿度变化量，划分为 5个模糊集。基于农业专家经验与历史数据训练，建立25条控制规则，部分示例如表 $ 1^{[4]} $。

## 3.2 PID调节阶段设计：采用自整定参数微调，积分项动态衰减防止饱和

在系统进入精确控制阶段时，PID算法根据实时偏差动态调整灌溉量。比例系数决定了对当前偏差的反应强度，当土壤湿度与目标值差距较大时，系统自动增强比例作用，快速缩小偏差；接近目标值时，逐步减弱比例调节，避免过度反应引发震荡。积分系数用于消除长期累积的微

表1部分控制规则事例

湿度偏差(E)

变化率(EC)

输出动作

正大(PB):＞+15%

快速变干(FD):＞+5%/min

全开阀门(100%占空比)

正小(PS):+5%+15%+5%/min

中速补水(60%占空比)

零(ZO):5%+5%+1%/min

维持当前状态

负小(NS):15%5%1%/mi

微量补水(20%占空比)

负大(NB):＜15%

快速变湿(FW):＜5%/min

紧急关阀

小偏差，但在持续干旱或过湿时，系统会智能衰减积分强度，防止因长时间累积导致的阀门开度突变，这种动态调节如同记忆清除机制，确保控制过程平稳。微分系数则像一位“趋势预测者”，通过分析湿度变化速度提前调整动作，当土壤快速变干时，微分作用会提前增大灌溉量；湿度趋于稳定时，自动降低调节幅度，有效抑制超调。

## 3.3环境补偿机制：引入温湿度数据修正灌溉量

## 3.3.1 温湿度耦合模型

系统内置智能环境感知模型，将温度与湿度的影响关联分析。当气温升高时，土壤水分蒸发加速，如同夏日晾衣干得更快，此时模型会自动增加基础灌溉量；反之在低温潮湿环境下，则减少供水量防止积水。例如，温度超过 30℃且空气干燥时，系统判定为高温蒸发模式，灌溉量提升至标准值的 120%；而在梅雨季节，即使温度适中，也会自动缩减 15%水量避免烂根。针对不同土壤类型，模型内置沙土、黏土、营养土等多种预设方案，沙质土因渗水快，在同等温湿度下会比黏土多分配 25%水量。

## 3.3.2 实时补偿策略

系统每5分钟动态评估一次环境状态，结合昼夜节律智能调节：白天光照充足时采用防蒸腾补偿，在基础灌溉量上额外增加 10%-20%；夜间启动节水模式，减少灌溉频率并降低单次供水量。当检测到持续阴雨天气时，自动进入防涝状态，暂停常规灌溉仅维持最低需水量。特殊场景下，如正午强光直射，通过联动光照传感器进一步优化决策，如同给植物戴上智能遮阳帽，在暴晒时段临时提升补水强度，待光照减弱后恢复常态。这种拟人化的环境适应能力，使系统既能应对突变的天气状况，又能遵循植物自然生长规律，较传统灌溉方式节水 35%以上。

## 4 系统方案的创新

$  $土壤温湿度的空间维度融合设计。在土壤不同层面上放入3个传感器，并对采集的温湿度数据进行加权计算，其中表层占 20% 中层占 60% 、底层占 20%。 $  $环境温湿度的数据融合策略。环境传感器数据用于修正土壤表层蒸发误差，当空气温度>30 $ ^{}  $且湿度<40%时，触发蒸发补偿模式；结合历史数据建立昼夜湿度变化模型，动态调整灌溉阈值。 $  $引入更加科学合理的模糊PID复合控制器。基于农业专家经验与历史数据训练模型，建立更加科学合理的控制规则，并根据实时偏差动态调整灌溉量。

## 5 系统仿真与测试验证

在完成系统软硬件整体设计后，基于Keil μVision5集成开发环境对程序代码进行编译与固件调试，生成可执行HEX文件后通过ST-LINK/V2调试器完成单片机烧录。利用仿真器对各功能模块进行逐项验证，包括传感器数据采集精度测试、电磁阀PWM响应特性分析及通信协议稳定性评估 $ ^{[5]} $ 。通过实时监测CPU负载率与内存占用情况，优化算法执行效率，调整任务调度优先级。在连续72

小时压力测试中，系统维持湿度控制误差 $ % $以内，灌溉响应延迟低于1.2秒，较传统方式节水率达 52%最终实现稳定可靠的自动化运行目标。

## 5.1 传感器标定实验

在实验室标准湿度箱中，对传感器进行了三点校准优化。首先将探头置于完全干燥环境确定基准零点，随后在 60%标准湿度箱中调整线性度，最后通过水饱和状态验证上限精度。校准后的传感器在沙土、黏土等不同基质中实测显示，湿度检测误差稳定在 $ % $范围内。系统还具备自检功能，每30天自动提示用户执行简易校准，确保长期测量准确性。

## 5.2 控制性能测试

在模拟真实园艺场景的对比测试中，模糊PID控制系统展现出显著优势。当土壤湿度从干燥状态的 30%快速调整至目标值的 60%时，传统PID需8秒完成调节且会出现 12%的过度浇水，而模糊PID仅用4.6秒即精准稳定在目标范围，全程未出现明显水量波动。系统如同经验丰富的园丁，既能快速补水又避免“浇过头”，在昼夜温差变化、突降雨水等复杂环境下，湿度波动幅度始终控制在 $ % $以内，较传统方式节水效率提升超 40%。

## 5.3节水效果评估

在实际家庭环境测试中，智能浇花系统展现出显著节水优势。针对绿萝盆栽的30天对比实验显示，传统人工灌溉日均用水量达320毫升，而系统通过精准监测土壤湿度，仅在植物需水时启动灌溉，日均用水降至166毫升，节水效率达 48%。在多肉植物测试中，系统准确识别沙质土壤快速排水的特性，将灌溉频率从人工管理的每周3次调整为10天1次，有效避免根部积水腐烂问题，植株存活率由 78%提升至 95%，实现科学养护与资源节约的双重效益。

## 5.4优化方案

结合当下较为热点的AI模型，进行远程控制与智能策略的深度融合。当云端AI分析历史数据发现灌溉规律后，可自动下发优化参数，系统动态调整模糊PID规则库以适应新策略。

## 6 结论

本智能浇花系统通过融合多传感器数据与智能控制算法，实现了精准灌溉与水资源高效管理。实际测试表明，系统可将土壤湿度误差稳定控制在 $ % $以内，较传统灌溉方式节水 50%以上，尤其适用于需水量差异大的植物类型，如绿萝节水 48%多肉植物存活率提升至 95%。低功耗设计与模块化架构使其在家庭阳台、小型温室等场景中展现出强适配性，用户日均干预时间减少 90%，为都市园艺提供了自动化解决方案。

## 参考文献：

[1]都治楠，李长星，王斌涛，等.基于STM32单片机的智慧农业系统设计[J].电子制作，2024，32(22）：57-60.

[2]张航，潘禹城，张照芳，等.基于STM32单片机的智能加湿器设计[J].科学技术创新，2024(19）：103-106.

[3]赖其英，冼灿娇，何天浩，等.基于STM32单片机智能灌溉小车设计[J].电子制作，2024，32(06）：32-36.

[4]刘艳峰.基于STM32单片机的矿井智能消防车的设计[J].电子制作，2023，31(17）：26-29.

[5]黄天翔，卢科宇，李惜源，等.基于STM32单片机的移动灌溉喷头设计与研究[J].电子制作，2024，32(18）：48-50，58.